SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ENCHENTES NO ESPÍRITO SANTO: UMA PROPOSTA INTEGRADA DE MONITORAMENTO, ANÁLISE DE RISCO E VISUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

FLOOD MONITORING SYSTEM IN ESPÍRITO SANTO: AN INTEGRATED PROPOSAL FOR MONITORING, RISK ANALYSIS AND GEOGRAPHIC VISUALIZATION

Arthur Candido Pimentel

Gabriel Gonçalves Rodrigues

Ismiler Gregorio

Loys Lane Loyola de Aguiar

Phablo Escobar Ramos Correia

Centro Universitário Salesiano – UniSales, Vitória/ES, Brasil.

RESUMO: As enchentes e inundações representam desafios para a prevenção de desastres e para a tomada de decisão, especialmente quando informações meteorológicas e hidrológicas estão distribuídas em diferentes fontes. Este artigo apresenta uma proposta de sistema de monitoramento de enchentes voltada ao estado do Espírito Santo, fundamentada na análise de três referências de soluções existentes: o projeto iFAST, liderado pelo CEMADEN; o Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE), do Serviço Geológico do Brasil; e o IOTFlood, solução baseada em Internet das Coisas para monitoramento em tempo real. A metodologia adotada é de natureza aplicada e exploratória, baseada em pesquisa bibliográfica e análise comparativa das soluções. Como resultado, propõe-se uma aplicação web capaz de integrar dados meteorológicos e hidrológicos, apresentar áreas de risco em mapa, consultar históricos regionais e disponibilizar estimativas experimentais de risco em diferentes horizontes de previsão. A proposta busca atuar como ferramenta complementar de análise e apoio à decisão, sem substituir os sistemas oficiais de alerta.

Palavras-chave: Enchentes; Monitoramento; Sistemas De Alerta; Internet Das Coisas; Inteligência Artificial.

ABSTRACT: Floods and inundations pose challenges for disaster prevention and decision-making, especially when meteorological and hydrological information is distributed across different data sources. This paper presents a proposal for a flood monitoring system focused on the state of Espírito Santo, based on the analysis of three existing solutions: the iFAST project, led by CEMADEN; the Critical Events Alert System (SACE), developed by the Brazilian Geological Service; and IOTFlood, an Internet of Things solution for real-time monitoring. The methodology is applied and exploratory, based on bibliographic research and comparative analysis of the selected solutions. As a result, a web application is proposed to integrate meteorological and hydrological data, display risk areas on an interactive map, provide regional historical information, and present experimental risk estimates for different forecast horizons. The proposal is intended as a complementary tool for analysis and decision support and does not replace official warning systems.

Keywords: Floods; Monitoring; Alert Systems; Internet Of Things; Artificial Intelligence.

1 INTRODUÇÃO

Eventos hidrológicos extremos exigem capacidade de monitoramento, interpretação de dados e preparação para reduzir impactos sobre a população e a infraestrutura. Nesse contexto, a utilização de tecnologias de informação permite reunir dados provenientes de diferentes fontes e transformá-los em informações mais acessíveis para análise e tomada de decisão. O problema torna-se especialmente relevante quando dados de chuva, níveis de rios, previsões meteorológicas e registros históricos são disponibilizados de forma distribuída.

No Brasil, diferentes iniciativas demonstram a importância da integração entre monitoramento hidrometeorológico e tecnologias computacionais. O projeto iFAST, liderado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), investiga a combinação de técnicas tradicionais, meteorologia, nowcasting e Inteligência Artificial para aperfeiçoar alertas de enxurradas e ampliar a resolução espacial e temporal das previsões. Entre os objetivos apresentados está a possibilidade de produzir estimativas mais localizadas e com diferentes horizontes de previsão (CEMADEN, 2026).

Outra referência é o Sistema de Alerta de Eventos Críticos (SACE), desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), que reúne informações de monitoramento automático de chuvas e níveis de rios, mapas de risco, boletins e alertas. A plataforma utiliza dados de estações hidrometeorológicas e modelos hidrológicos, além de considerar cotas de referência associadas aos impactos observados nos municípios (Serviço Geológico do Brasil, 2026).

No campo das soluções computacionais aplicadas ao monitoramento, o IOTFlood apresenta uma plataforma de hardware e software baseada em Internet das Coisas para acompanhar condições dos rios e gerar alertas em tempo real. O estudo foi desenvolvido como pesquisa aplicada e utilizou Design Science Research Methodology, com avaliação por experimentos em laboratório e em ambiente natural (Vital; Cunha; Vieira, 2020). Essas iniciativas mostram que o problema pode ser abordado por diferentes perspectivas, envolvendo sensores, integração de dados, modelos de previsão, sistemas web e mecanismos de alerta.

No contexto do Espírito Santo, este trabalho parte da necessidade de estruturar uma proposta que combine essas perspectivas em uma aplicação voltada ao monitoramento e à visualização de risco. A ideia não se limita ao envio de notificações: pretende-se disponibilizar um mapa interativo, informações atuais, histórico de ocorrências e variáveis relacionadas à estimativa de risco, permitindo que usuários compreendam a situação de determinada região.

O objetivo deste artigo é apresentar e fundamentar uma proposta de sistema web para monitoramento de enchentes no Espírito Santo, tomando como referência o iFAST, o SACE e o IOTFlood, e definir uma arquitetura conceitual capaz de integrar dados meteorológicos e hidrológicos, análise experimental de risco, visualização geográfica e histórico regional como apoio complementar à prevenção e à tomada de decisão.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 MONITORAMENTO E PREVISÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS

O monitoramento de eventos hidrológicos depende da observação contínua de variáveis capazes de representar a evolução das condições atmosféricas e dos corpos d’água. No SACE, as informações são provenientes de estações automáticas que possuem sensores de nível e pluviômetros, com transmissão dos dados para as salas de monitoramento. Os dados são recebidos, consistidos e processados por modelos hidrológicos, sendo posteriormente consolidados em boletins de monitoramento e, quando necessário, em boletins de alerta (Serviço Geológico do Brasil, 2026).

Esse funcionamento evidencia que o monitoramento não consiste apenas na coleta de uma variável isolada. A interpretação do risco depende da combinação entre observações, modelos e conhecimento dos impactos locais. Um dos elementos utilizados pelo SACE são as chamadas cotas de referência, que relacionam níveis dos rios a diferentes possibilidades de impacto, incluindo cota de atenção, cota de alerta, cota de inundação e cota de inundação severa (Serviço Geológico do Brasil, 2026).

Para uma aplicação acadêmica voltada ao Espírito Santo, essa abordagem sugere que o sistema deve armazenar e apresentar não apenas o valor instantâneo de uma medição, mas também sua evolução, sua relação com referências locais e seu contexto histórico. Dessa forma, a interface pode apoiar a interpretação dos dados em vez de apenas reproduzir valores de sensores.

2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, NOWCASTING E PREVISÃO LOCALIZADA

O projeto iFAST representa uma evolução da abordagem tradicional de alertas ao investigar o uso combinado de Inteligência Artificial e dados meteorológicos. Segundo o CEMADEN (2026), uma das frentes busca ampliar os alertas de escalas mais amplas, como uma cidade, para áreas menores, como bairros e regiões específicas, utilizando dados de nowcasting e meteorologia. A iniciativa também considera diferentes horizontes de previsão, com pesquisas voltadas ao monitoramento de enchentes rápidas em tempo real.

Outro aspecto relevante do iFAST é a explicabilidade dos modelos. O projeto busca compreender e comunicar os fatores que contribuem para as previsões, reduzindo a característica de caixa-preta associada a determinados algoritmos de Inteligência Artificial. Essa preocupação é relevante para sistemas de risco, pois uma previsão precisa ser acompanhada de informações que permitam ao usuário compreender sua origem e suas limitações (CEMADEN, 2026).

A proposta deste trabalho incorpora esse princípio ao prever que a aplicação apresente, além do nível de risco, as principais informações utilizadas na estimativa. Assim, uma consulta poderá apresentar chuva acumulada, nível do rio, tendência de variação, horizonte da previsão e registros históricos relacionados à região.

2.3 INTERNET DAS COISAS E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL

O IOTFlood demonstra outra possibilidade de aplicação da computação ao problema das enchentes. Vital, Cunha e Vieira (2020) apresentam uma plataforma de hardware e software que utiliza Internet das Coisas para monitoramento em tempo real, destacando a importância de reduzir a latência entre a ocorrência de alterações nas condições dos rios e sua percepção pelo sistema. A proposta utiliza sensores e comunicação para produzir informações sobre a situação dos rios e gerar alertas.

Além da contribuição tecnológica, o trabalho é relevante por adotar uma pesquisa aplicada orientada à construção e avaliação de um artefato. A utilização de Design Science Research Methodology evidencia a possibilidade de estruturar projetos de Sistemas de Informação a partir da identificação de um problema, construção de uma solução e avaliação do artefato produzido (Vital; Cunha; Vieira, 2020).

No projeto proposto para o Espírito Santo, a Internet das Coisas não precisa ser incorporada inicialmente por meio da instalação de uma nova rede de sensores. Como o objetivo é desenvolver um protótipo acadêmico, a primeira versão pode trabalhar com bases públicas existentes, mantendo a possibilidade de integração futura com sensores próprios ou fontes adicionais.

2.4 COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES ANALISADAS

A análise dos três materiais permite identificar contribuições complementares. O iFAST concentra-se no aprimoramento da previsão e na aplicação de Inteligência Artificial; o SACE apresenta uma estrutura operacional de monitoramento hidrológico baseada em estações, modelos, mapas, boletins e cotas de referência; e o IOTFlood demonstra a aplicação de Internet das Coisas para aquisição e comunicação de dados em tempo real. A Tabela 1 sintetiza essas características.

| Solução | Foco principal | Tecnologias/recursos | Contribuição para a proposta |
| --- | --- | --- | --- |
| iFAST | Previsão e alertas mais localizados | IA, meteorologia, nowcasting, modelos hidrológicos | Previsão por horizonte e explicabilidade |
| SACE | Monitoramento hidrológico | Estações, sensores, modelos, mapas, boletins e cotas | Mapa, níveis, histórico e referências de risco |
| IOTFlood | Monitoramento em tempo real | IoT, hardware, software e comunicação | Aquisição contínua e comunicação de dados |

Tabela 1 – Comparação das soluções utilizadas como referência

Fonte: Elaborado pelos autores com base em CEMADEN (2026), Serviço Geológico do Brasil (2026) e Vital, Cunha e Vieira (2020).

3 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória e abordagem predominantemente qualitativa, estruturada a partir de pesquisa bibliográfica e análise comparativa de soluções existentes. O estudo foi desenvolvido no contexto do Projeto de Pesquisa Integrada à Extensão dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de Software do Centro Universitário Salesiano – UniSales. O objeto de estudo é a concepção de um sistema web experimental para monitoramento de enchentes e transbordos no estado do Espírito Santo.

3.1 LEVANTAMENTO E SELEÇÃO DAS REFERÊNCIAS

Foram selecionados três materiais com características complementares ao problema investigado. O primeiro corresponde a uma publicação institucional do CEMADEN sobre o projeto iFAST, selecionada por apresentar uma aplicação contemporânea de Inteligência Artificial, nowcasting e previsão localizada para aperfeiçoamento de alertas. O segundo corresponde à documentação institucional do SACE, selecionada por apresentar uma solução operacional de monitoramento hidrológico com dados de chuva, níveis de rios, modelos, mapas, boletins e cotas de referência. O terceiro é o artigo IOTFlood, selecionado por apresentar um artefato computacional baseado em Internet das Coisas e avaliado por meio de pesquisa aplicada.

3.2 ANÁLISE COMPARATIVA

A análise considerou quatro dimensões: fontes e aquisição de dados; processamento e previsão; visualização e comunicação; e avaliação do sistema. A partir dessas dimensões, foram identificados elementos que poderiam ser incorporados a um protótipo voltado ao Espírito Santo, respeitando o escopo acadêmico e a dependência de dados públicos.

3.3 PROPOSTA DE ARQUITETURA

A arquitetura conceitual proposta é organizada em camadas. A primeira camada corresponde às fontes de dados, que poderão incluir informações de chuva, nível e vazão de rios, variáveis meteorológicas e registros históricos de desastres. A segunda camada realiza a integração, limpeza, padronização e organização temporal e espacial dos dados. A terceira camada concentra as análises e os modelos experimentais de risco. A quarta camada disponibiliza uma API para acesso aos resultados. Por fim, a quinta camada apresenta os dados por meio de uma aplicação web com mapa, indicadores, gráficos, histórico e informações explicativas.

No planejamento atual do projeto, o processamento será realizado em Python, o armazenamento espacial utilizará PostgreSQL/PostGIS, a disponibilização dos resultados será realizada por uma API desenvolvida com FastAPI e a interface web será desenvolvida com React e TypeScript. A escolha dessas tecnologias é compatível com a necessidade de tratar dados tabulares e espaciais e disponibilizar os resultados em uma interface interativa.

3.4 AVALIAÇÃO

A avaliação da proposta deverá considerar tanto a qualidade do sistema quanto a capacidade de identificar situações de risco. Para a parte preditiva, serão utilizadas métricas como precisão, sensibilidade (recall) e matriz de confusão. A avaliação também deverá verificar a disponibilidade das fontes de dados, a consistência temporal e espacial das informações, o tempo de resposta da aplicação e a clareza da apresentação dos resultados.

A aplicação terá caráter experimental e complementar. Dessa forma, seus resultados não serão apresentados como substitutos dos sistemas oficiais de monitoramento e alerta. Essa delimitação é importante para evitar que uma estimativa experimental seja interpretada como uma determinação oficial de evacuação.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como o projeto encontra-se em fase de concepção e desenvolvimento, os resultados apresentados nesta etapa correspondem aos resultados da análise comparativa e à definição dos componentes funcionais previstos para o protótipo. A principal contribuição identificada é a possibilidade de combinar características das três soluções estudadas em uma aplicação orientada à visualização e análise regional.

4.1 FUNCIONALIDADES PROPOSTAS

A interface principal deverá apresentar um mapa interativo do Espírito Santo, permitindo visualizar áreas classificadas segundo níveis experimentais de risco. A seleção de uma região deverá abrir informações como nível de risco, horizonte de previsão, chuva acumulada, nível e tendência do rio e principais variáveis utilizadas na estimativa. A estrutura é inspirada na organização de informações do SACE e na busca por previsões mais localizadas observada no iFAST.

Outra funcionalidade prevista é a consulta histórica. O usuário poderá selecionar uma região e visualizar eventos de enchente ou inundação registrados, séries de precipitação e, quando disponíveis, séries de nível ou vazão dos rios. Essa dimensão histórica é importante porque permite contextualizar a situação atual e avaliar posteriormente a relação entre as previsões do modelo e os eventos efetivamente observados.

Também se prevê a geração de alertas informativos experimentais quando os indicadores atingirem determinados níveis. Entretanto, diferentemente de uma solução voltada exclusivamente à notificação da população, a proposta prioriza a apresentação contextualizada do risco. O usuário deverá poder consultar o motivo da classificação e os dados que sustentam a estimativa.

4.2 INTEGRAÇÃO DAS ABORDAGENS

A combinação das referências indica que uma solução de monitoramento pode ser construída de forma incremental. A aquisição de dados pode seguir a lógica apresentada pelo IOTFlood, utilizando fontes capazes de fornecer informações em intervalos regulares; a organização e apresentação dos dados pode se inspirar no SACE; e os modelos preditivos podem incorporar, em etapas futuras, técnicas semelhantes às investigadas pelo iFAST.

Essa combinação também permite separar claramente funções que não devem ser confundidas. Monitoramento corresponde à coleta e atualização das informações; análise corresponde ao tratamento e à estimativa de risco; visualização corresponde à apresentação dos dados; e alerta corresponde à comunicação de uma condição de atenção. Essa separação favorece uma arquitetura modular e permite evoluir o projeto sem depender inicialmente de um modelo complexo de Inteligência Artificial.

4.3 LIMITAÇÕES E RISCOS

A proposta apresenta limitações importantes. A primeira é a dependência de bases públicas e de terceiros, que podem sofrer indisponibilidade, alterações de formato ou diferenças de frequência de atualização. A segunda é a dificuldade de garantir que uma estimativa experimental represente corretamente eventos extremos, especialmente quando as condições observadas diferem do histórico utilizado no treinamento. A terceira está relacionada à comunicação da incerteza: probabilidades e níveis de risco precisam ser apresentados de forma compreensível para evitar interpretações equivocadas.

Nesse sentido, a proposta deve adotar mecanismos de transparência, informando a origem e o horário da última atualização dos dados, os fatores utilizados na estimativa e o caráter experimental do resultado. Essa preocupação é coerente com a ênfase do iFAST na explicabilidade e com a necessidade operacional observada no SACE de associar níveis dos rios a impactos e referências locais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do iFAST, do SACE e do IOTFlood demonstra que o monitoramento de enchentes pode ser abordado por diferentes tecnologias e níveis de complexidade. As três referências apresentam contribuições que podem ser combinadas em uma proposta acadêmica: o iFAST contribui com a perspectiva de previsão localizada e explicabilidade de modelos; o SACE fornece uma referência de organização do monitoramento hidrológico, incluindo mapas, boletins e cotas; e o IOTFlood demonstra a aplicação de Internet das Coisas para aquisição e comunicação de informações em tempo real.

A partir dessas contribuições, foi definida uma proposta de sistema web para o Espírito Santo que ultrapassa a função de simplesmente emitir notificações. A aplicação deverá permitir visualizar áreas de risco em mapa, consultar informações atuais de determinada região, analisar históricos de eventos e variáveis ambientais e apresentar estimativas experimentais em diferentes horizontes de previsão. Essa abordagem amplia o potencial do sistema como ferramenta de apoio à análise e à tomada de decisão.

Como próximos passos, recomenda-se o levantamento e a validação das bases de dados disponíveis para o Espírito Santo, a definição das regiões e eventos que comporão o conjunto de dados, a construção do processo de integração e tratamento, o desenvolvimento do protótipo web e a avaliação do modelo por meio de métricas como precisão, recall e matriz de confusão. A evolução para sensores próprios, modelos de Inteligência Artificial mais sofisticados e recursos de participação comunitária poderá ser considerada em etapas futuras. Em todas essas etapas, o sistema deverá manter caráter experimental e complementar, sem substituir os mecanismos oficiais de alerta e resposta a desastres.

REFERÊNCIAS

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN). Grupo de pesquisa liderado pelo Cemaden utiliza Inteligência Artificial para aperfeiçoar alertas de enxurradas. Brasília, DF, 9 mar. 2026. Atualizado em 8 jul. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/cemaden/pt-br/assuntos/noticias-cemaden/grupo-de-pesquisa-liderado-pelo-cemaden-utiliza-inteligencia-artificial-para-aperfeicoar-alertas-de-enxurradas. Acesso em: 17 ago. 2026.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB). SACE – Sistema de Alerta de Eventos Críticos. Brasília, DF, 2026. Disponível em: https://www.sgb.gov.br/sace/. Acesso em: 17 ago. 2026.

VITAL, Francisco; CUNHA, Mônica; VIEIRA, Lucas. IOTFlood: uma solução baseada em internet das coisas para monitoramento de enchentes de grandes proporções em tempo real. In: WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO APLICADA À GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS (WCAMA), 11., 2020, Evento Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. p. 11-20. DOI: https://doi.org/10.5753/wcama.2020.11015. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wcama/article/view/11015. Acesso em: 17 ago. 2026.