SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ENCHENTES E TRANSBORDO

FLOOD AND OVERFLOW MONITORING SYSTEM

Arthur Candido Pimentel
Gabriel Gonçalves Rodrigues

Ismiler Gregorio

Loys Lane Loyola de Aguiar

Phablo Escobar Ramos Correia

Centro Universitário Salesiano – UniSales. Vitória/ES, Brasil.

RESUMO: O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema acadêmico capaz de analisar informações sobre chuva, rios e ocorrências de desastres para identificar condições associadas ao aumento do risco de enchentes e inundações. Serão utilizados dados públicos do CEMADEN, INMET, organizados por data, horário e localização, com tratamento de informações e criação de variáveis derivadas. O sistema utilizará técnicas de aprendizado de máquina para estimar experimentalmente a possibilidade de ocorrência de um evento nas próximas 1, 3 ou 6 horas, caso a qualidade e a resolução dos dados permitam. Serão comparados modelos como Regressão Logística, Árvore de Decisão, Random Forest e, se possível, XGBoost. A proposta não pretende substituir sistemas oficiais de monitoramento e alerta, mas estudar a integração de dados para apoiar prevenção, preparação e planejamento.

Palavras-chave: Enchentes; Aprendizado de máquina; Monitoramento; Dados públicos; Prevenção.

ABSTRACT: The project proposes the development of an academic system capable of analyzing data on rainfall, river levels, and disaster occurrences to identify conditions associated with an increased risk of floods and inundations. Public data from CEMADEN and INMET will be used organized by date, time, and location involving data processing and the creation of derived variables. The system will employ machine learning techniques to experimentally estimate the likelihood of an event occurring within the next 1, 3, or 6 hours, subject to data quality and resolution. Models such as Logistic Regression, Decision Trees, Random Forest, and if feasible XGBoost will be compared. The proposal does not aim to replace official monitoring and alert systems but rather to study data integration to support prevention, preparedness, and planning.

Keywords: Floods; Machine learning; Monitoring; Public data; Prevention.

1 INTRODUÇÃO

O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema acadêmico capaz de analisar informações sobre chuva, rios e ocorrências de desastres para identificar condições associadas ao aumento do risco de enchentes e inundações.

A proposta utiliza dados públicos e técnicas de aprendizado de máquina para produzir uma estimativa experimental de risco para uma determinada região e para um período futuro. É importante destacar que o projeto não pretende substituir os sistemas oficiais de monitoramento e alerta. O objetivo é estudar como diferentes fontes de dados podem ser integradas para gerar uma estimativa antecipada de risco.

O objetivo do trabalho é estudar a integração de dados de chuva, rios, condições meteorológicas e registros de eventos para identificar padrões que antecedem ocorrências de enchentes e inundações e produzir uma estimativa experimental de risco.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O documento-base apresentado não contém uma revisão de literatura desenvolvida ou estudos anteriores utilizados para fundamentação teórica. Por isso, esta seção não foi preenchida com informações externas, preservando exclusivamente o conteúdo fornecido.

3 METODOLOGIA

O funcionamento será baseado na combinação de informações de diferentes fontes. Primeiro, serão coletados dados de chuva do CEMADEN, dados meteorológicos do INMET. Depois, essas informações serão organizadas e relacionadas por data, horário e localização.

Os dados originais serão tratados para organizar datas e horários, corrigir ou tratar informações ausentes ou inconsistentes e relacionar as estações às regiões estudadas. Também serão criadas informações derivadas, como quantidade de chuva acumulada em 1, 3, 6, 12 e 24 horas, além de informações sobre a variação do nível dos rios e da vazão.

A partir dos dados históricos, o sistema buscará identificar situações que ocorreram antes de eventos registrados. Será treinado um modelo capaz de estimar a possibilidade de ocorrência de um evento nas próximas horas, considerando inicialmente horizontes de 1, 3 ou 6 horas, caso a qualidade e a resolução dos dados permitam.

O sistema será inicialmente tratado como uma classificação simples. A partir das informações disponíveis em determinado momento, o modelo tentará responder se existe possibilidade de ocorrência de um evento dentro do período escolhido.

Serão comparados os modelos Regressão Logística, Árvore de Decisão, Random Forest e, caso os dados permitam, XGBoost. A intenção é verificar qual modelo consegue identificar melhor os eventos de forma consistente. Como os dados possuem uma ordem temporal, os períodos de treinamento, validação e teste deverão respeitar essa ordem, evitando que informações do futuro sejam utilizadas no treinamento de um modelo avaliado em período anterior.

A avaliação considerará precisão, capacidade de encontrar os eventos, equilíbrio entre esses resultados, capacidade de separar as situações e matriz de confusão, com atenção especial à capacidade de identificar os eventos de risco.

A proposta técnica prevê Python para processamento e aprendizado de máquina, PostgreSQL/PostGIS quando houver necessidade de dados espaciais, FastAPI para disponibilizar os resultados e React com TypeScript para o dashboard.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado esperado será uma aplicação que permita consultar uma determinada região e visualizar uma estimativa produzida pelo modelo. A aplicação poderá apresentar o nível de risco, o período de previsão e as principais informações utilizadas para chegar ao resultado.

De forma simplificada, o fluxo será: dados das últimas horas → análise do modelo → estimativa de risco → possibilidade de evento nas próximas horas.

O resultado poderá ser apresentado de forma visual, por exemplo: RISCO ESTIMADO: 72%; HORIZONTE: próximas 3 horas; REGIÃO: área selecionada. Esse valor é apenas um exemplo de apresentação e não representa um resultado real do projeto.

O principal impacto esperado é contribuir para uma melhor compreensão dos momentos em que determinadas condições meteorológicas e hidrológicas estão associadas ao aumento do risco de enchentes. Se o modelo apresentar resultados consistentes, a ferramenta poderá servir como apoio a estudos de prevenção e planejamento.

Entre os possíveis benefícios estão: identificar regiões ou períodos que merecem maior atenção; apoiar estudos de preparação para eventos de chuva intensa; facilitar a visualização de informações que estão espalhadas em diferentes bases; incentivar o uso de dados públicos para resolver problemas reais; e contribuir para pesquisas sobre prevenção de desastres.

Em uma evolução futura, os resultados poderão apoiar equipes responsáveis pelo planejamento e pela gestão de riscos, reunindo informações de chuva, rios e ocorrências em uma única visualização. Isso poderia facilitar análises sobre quais regiões ou períodos merecem maior atenção. O projeto acadêmico não deve ser utilizado como substituto de sistemas oficiais de alerta ou de decisões das autoridades.

O projeto também possui importância acadêmica por permitir o estudo da integração de diferentes bases públicas em um problema real, reunindo conhecimentos de programação, banco de dados, análise de dados, geografia, meteorologia, hidrologia e aprendizado de máquina.

4.1 ODS RELACIONADOS AO PROJETO

O projeto possui relação principalmente com o ODS 11 e o ODS 13, além de relação complementar com os ODS 3 e 9. Essa relação deve ser entendida como uma contribuição potencial do projeto, e não como solução direta desses objetivos.

ODS 11 — CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS: relação com cidades mais seguras e resilientes e com a redução dos impactos de desastres. O projeto estuda uma forma de identificar antecipadamente condições relacionadas ao risco de enchentes, podendo apoiar estudos de preparação e planejamento urbano.

ODS 13 — AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA: relação com adaptação e preparação das cidades diante de eventos climáticos e dos impactos associados a chuva e inundações.

ODS 3 — SAÚDE E BEM-ESTAR: relação complementar porque enchentes podem afetar deslocamento, acesso a serviços e condições de segurança e saúde, enquanto a identificação antecipada de risco poderá apoiar estudos de prevenção e preparação.

ODS 9 — INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA: relação com o uso de tecnologia, dados e aprendizado de máquina para estudar um problema de infraestrutura urbana e resiliência.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema de Previsão de Risco de Enchentes pretende demonstrar como dados públicos e tecnologia podem ser utilizados para estudar um problema que afeta diretamente a sociedade. A proposta reúne informações de chuva, rios, condições meteorológicas e registros de eventos para tentar identificar padrões que antecedem ocorrências de enchentes e inundações.

Seu principal potencial social está na produção de informações que podem apoiar estudos de prevenção, preparação e planejamento. O projeto possui maior relação com os ODS 11 e 13, além de conexões complementares com os ODS 3 e 9.

O resultado dependerá diretamente da qualidade e da quantidade dos dados disponíveis. Entre os principais desafios estão a compatibilidade entre as bases, a existência de eventos suficientes, séries contínuas de chuva e dados hidrológicos relacionados à mesma região e período. Também será necessário definir corretamente o tipo de evento estudado, pois alagamento, inundação e enxurrada não devem ser tratados automaticamente como a mesma ocorrência.

Caso os dados não permitam produzir uma previsão confiável, essa limitação deverá ser apresentada como parte dos resultados da pesquisa. Depois da primeira versão, o projeto poderá ser ampliado para outras regiões, mais estações e novos tipos de informação, incluindo diferentes níveis de risco, mapas de áreas afetadas e formas de explicar quais fatores contribuíram para determinada estimativa.

Por se tratar de um projeto acadêmico, o resultado deverá ser apresentado como uma estimativa experimental e não como um sistema oficial de alerta. Essa diferença é fundamental para manter uma abordagem responsável e coerente com os objetivos da pesquisa.

REFERÊNCIAS

Documento-base do projeto: Sistema de Previsão de Risco de Enchentes.

ONU Brasil — ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis.

ONU Brasil — ODS 13: Ação contra a Mudança Global do Clima.

ONU Brasil — ODS 3: Saúde e Bem-Estar.

ONU Brasil — ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura.